Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty.

Kovaříček P., Abrham Z., Hůla J., Plíva P., Vlášková M., Kroulík M., Mašek J.

Kovaříček P., Abrham Z., Hůla J., Plíva P., Vlášková M., Kroulík M., Mašek J. (2012): Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty. Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 „Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách“. ISBN 978-80-86884-69-1.

Klíčová slova: infiltrace vody do půdy; akumulace vody v půdě; hydrofyzikální vlastnosti půdy; obsah organické hmoty; kompost

Dostupný z http://www.apic-ak.cz/data_ak/15/v/ProtierozOdolnostMet.pdf

Cílem metodiky je doporučit postupy pro zapravování organické hmoty z kompostů a rostlinné biomasy k ovlivnění vodního režimu v půdě v podmínkách rozdílného zpracování půdy a rozdílných dávek kompostu v souladu s požadavky na zachování půdní úrodnosti, stability půdního prostředí a snížení rizik spojených s intenzivním obhospodařováním. Bylo zjištěno, že každých 10 t/ha mělce zapraveného kompostu (do 10 cm) zvýšuje podíl zadržené vody v hlinitopísčité půdě o 1 % (obj.), v jílovitohlinité půdě až o 3 %. Zapravený kompost orbou sice výrazně zlepší infiltraci, ale až druhým rokem. Trend zvýšení stability půdních agregátů na variantách pokusu se zapraveným kompostem se ve srovnání s kontrolou průkazně projevil až třetí rok. Rostlinné zbytky mohou nicméně sehrát i negativní roli při zakládání porostů (přenos chorob, přemnožení hrabošů apod.). Obilnářská výrobní oblast: v podmínkách bez dotací je realizace úhrady organické hmoty v půdě v podstatě ekonomicky nereálná, je na shodné nebo vyšší úrovni, než je finanční výnos z plochy při pěstování obilí (důvodem jsou vyšší náklady na slámu a travní hmotu do faremního kompostu). Výsledné náklady se zapravením slámy (3,4 tis. Kč/ha a rok), se zeleným hnojením 3,72 tis. Kč/ha, kupovaný kompost (3,68 tis. Kč/ha a rok). Při využití plošných dotací se výsledné náklady se pohybují mezi 1,8 až 2,0 tis. Kč/ha a rok. Poněkud dražší je varianta zeleného hnojení (snížení přínosů za slámu), nejdražší variantou je plné uplatnění kupovaného průmyslového kompostu. Při využití plošných dotací i dotací LFA jsou náklady na faremní kompost 0,3 tis. Kč/ha a rok, zeleného hnojení 1,4 tis. Kč/ha a rok a průmyslový kompost 1,6 tis. Kč/ha a rok. Výrobní oblast pícninářská: v podmínkách bez dotací je realizace úhrady organické hmoty v půdě ještě výrazněji ekonomicky nereálná, než v OVO. Výsledné náklady na úhradu organické hmoty ve variantách se zapravením slámy a faremního kompostu se bez dotací pohybují kolem 5,0 tis. Kč/ha a rok, u průmyslových kompostů 5,4 tis. Kč/ha a rok a zelené hnojení 5,6 tis. Kč/ha a rok (díky nulovému tržnímu přínosu slámy a nižšímu odpočtu živin NPK). Při využití plošných dotací jsou náklady 2,0–2,9 tis. Kč/ha a rok. Při možnosti využití plošných dotací i dotací LFA se náklady pohybují od 0,2 tis. Kč/ha a rok (faremní kompost) po 1,4 tis. Kč/ha a rok (prům. kompost).

Zpracoval: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz