Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment

Dlouhodobé zlepšování jakosti povrchové vody v povodí vodárenské nádrže po pozemkových úpravách

Miroslav Dumbrovský, Veronika Sobotková, Bořivoj Šarapatka, Radka Váchalová, Renata Pavelková Chmelová, Jan Váchal

Dumbrovský M., Sobotková V., Šarapatka B., Váchalová R., Pavelková Chmelová R., Váchal J. (2015). Long-term improvement in surface water quality after land consolidation in a drinking water reservoir catchment. Soil & Water Res., 10: 49–55.

Dostupné z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/144427.pdf

Klíčová slova: ochranná pásma, ochrana vody a půdy, znečištění vody, land use;

Cílem bylo prozkoumat, jak opatření navržená na ochranu půdy a vody v rámci pozemkových úprav ovlivňují koncentrace živin v povrchových vodách vodárenské nádrže Hubenov (plocha povodí 34,5 km2) na Českomoravské vrchovině. Významná část povodí nad nádrží je součástí ochranného pásma.

Monitoring probíhal ve 2 subpovodích – na Maršovském potoce - 16.17 km2 (S1) a Jedlovském potoce - 18,33 km2 (S2) (je zde vybudován převod vody mezi dvěma povodími, obě do vodárenské nádrže).. Část povodí je odvodněna. Zemědělské vstupy dusíku a fosforu v organických a minerálních hnojivech byly počítány s využitím údajů ze tří zemědělských podniků, které hospodaří v povodí nad nádrží. Pozemkové úpravy proběhly v letech  1995 – 2000 na 85% pozemků v povodí nádrže. Po pozemkových úpravách proběhla revize ochranných pásem. Došlo k převodu orné půdy na TTP – 122 ha v povodí S1 a 766 ha v povodí S2. V rámci pozemkových úprav byly vybudovány protierozní meze, polní cesty a břehové travní pásy. Dále se přestaly pěstovat erozně náchylné plodiny na téměř 350 ha. Vodohospodářská a protierozní opatření zahrnovala zasakování drenáží do TTP namísto do podzemních vod, úpravu existujících protierozních příkopů, agronomická opatření (omezení hnojiv a nejlepší způsoby hospodaření) a budování malých vodních nádrží v místech soustředěného odtoku. Pozitivní vliv na hospodaření se zemědělskou půdou v povodí měly dotace vyplácené od roku 1995, zvýšila se ochota uživatelů půdy realizovat ochranná opatření. Meziplodiny se začaly používat ve větším měřítku a způsoby pěstování začaly být celkově šetrnější k životnímu prostředí.

Monitoring vodárenské nádrže probíhal 20 let (1990-2010), kdy byl sledován dusičnanový dusík, celkový P a nerozpuštěné látky. Výsledky monitoringu ukazují lineární trend poklesu koncentrací dusičnanového dusíku i celkového P po realizaci ochranných opatření. Po roce 2000 se koncentrace sledovaných ukazatelů stabilizovaly na nižších hodnotách. Průměrná koncentrace dusičnanového dusíku za období 1990 – 1999 (v povodí S1 byla 4,76 mg/l,  S2 6,45 mg/l) se snížila v období 2000 – 2010 (na 3,73 mg/l v povodí S1 a 4,34 mg/l S2). Stejně tak koncentrace celkového fosforu poklesly v povodí S1 z průměru 0,08 mg/l a v povodí z S2 0,14 mg/l na hodnoty 0,07 mg/l a 0,05mg/l. Zároveň došlo i k poklesu koncentrací nerozpuštěných látek. Hodnoty dusičnanového dusíku odpovídají limitům Nitrátové směrnice. Ochrana a racionální využívání půdy v ochranných pásmech vodních zdrojů prostřednictvím pozemkových úprav nabízí potenciál k vytvoření pružného, ekologického a udržitelného zemědělství, které zohledňuje environmentální aspekty a estetické požadavky a současně požaduje rostlinnou výrobu podloženou vědeckými poznatky.

Zpracovala: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz