Hodnocení mechanizované sklizně hroznů ve vztahu ke sklizňovým ztrátám a ekonomickým aspektům

Evaluation of the mechanized harvest of grapes with regards to harvest losses and economical aspects

Jobbágy, J., Krištif, K., Schmidt, A., Křižan, M., Urbanovičová, O. 2018. Evaluation of the mechanized harvest of grapes with regards to harvest losses and economical aspects. Agronomy Research 16(2), 426 442.

Klíčová slova: vinohradnictví, mechanizovaná sklizeň hroznů, sklizňové ztráty, ekonomické hodnocení

Dostupné z:  https://doi.org/10.15159/AR.18.056

Sklizeň hroznů patří z hlediska potřeby času a organizace práce mezi nejnáročnější operace v rámci technologických postupů uplatňovaných ve vinohradnictví. Vzhledem k vysoké pracnosti, která dosahuje při tradiční ruční sklizni 150–200 h.ha-1 a nedostatku sezónních pracovníků je zajištění sklizně hroznů pomocí moderní sklizňové techniky zejména pro pěstitele se střední až velkou koncentrací obhospodařovaných ploch nevyhnutelným předpokladem úspěšného zvládnutí sklizně v agrotechnických lhůtách. Nárůst pěstitelských ploch vinic na cca 18 000 ha, ke kterému došlo v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a investice velkých vinařských firem do zpracovatelských zařízení a sklepního hospodářství klade velký důraz na vybavení strojového parku moderní sklizňovou a dopravní technikou.  Právě z těchto důvodů nabývá v několika posledních letech na významu realizace plně mechanizované sklizeň s uplatněním návěsných a samojízdných sklízečů. Řada pěstitelů v podmínkách ČR nemá navíc v současnosti k dispozici objektivní údaje o kvalitě jejich práce a nákladovosti na jejich provoz.

Příspěvek se zabývá hodnocením agrotechnických předpokladů pro plně mechanizovanou sklizeň hroznů u tří odrůd (Rulandské modré, Neronet a Veltlínské zelené) a určením závislosti pracovního režimu návěsného sklízeče ERO LS Traction na velikosti a druhu sklizňových ztrát. Zároveň bylo zpracováno hodnocení nákladovosti a efektivity při provozu tohoto sklízeče v různých uživatelských podmínkách.

Získané výsledky naznačují, že je v provozní praxi nutné volit pracovní režim sklízecího ústrojí i pojezdovou rychlost soupravy v závislosti na charakteru porostu a vyzrálosti hroznů. Nejmenší pojezdová rychlost byla naměřena při sklizni odrůdy Veltlínské zelené (1,9 km/h, výnos hroznů 9,7 t/ha) nejvyšší při sklizni odrůdy Rulandské modré (2,2 km/h, výnos hroznů 6,23 t/ha). Frekvence kmitů sklízecího ústrojí se pohybovala mezi      525–580 za minutu. Dosahovaná výkonnost soupravy se pak pohybovala mezi 0,31–0,33 ha/h. Naměřená velikost sklizňových ztrát vzniklých nesklizením bobulí, nebo jejich propadem na povrch pozemku byla v rozmezí 2,45–9,72 %. Náklady na provoz souprav využívaných při plně mechanizované sklizni hroznů se pohybují kolem 300 euro/ha. Z výsledků modelových analýz vyplývá, že se minimální plocha pro efektivní nasazení návěsného sklízeče pohybuje na úrovni 27,4 ha za rok.

Získané výsledky poskytují objektivní údaje o kvalitě práce a nákladovosti na provoz sklízeče hroznů v návěsném provedení. Tyto výsledky mohou být využity jako dílčí podklad při rozhodování o pořízení těchto strojů, stejně jako při úvahách o jejich možném využití formou služeb.

Zpracoval: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, patrik.burg@seznam.cz